附表一

停車空間相關規範

|  | 一般停車位 | 機械停車位 |
| --- | --- | --- |
| 寬度 | 2.5公尺 | 2.5公尺 |
| 長度 | 6公尺 | 5.5公尺 |
| 高度 |  | 1.8公尺以上 |
| 補充規定 | 室內停車位，允許1/4車位數之停車位寬度及長度得各寬減25公分（即2.25公尺、5.75公尺）。但停車位長邊鄰接牆壁者，寬度不得寬減（即維持6公尺）。 | 不供乘車人進出使用部分，寬得為2.2公尺，淨高為1.6公尺以上 |

製表：參考建築技術規則建築設計施工編第60條規定

附表二

車道寬度或曲線半徑不足迴旋

| 單車道寬度 | 雙車道寬度 | 停車位角度超過六十度者 |
| --- | --- | --- |
| 3.5公尺以上 | 5.5公尺以上 | 其停車位前方應留設深5.5公尺，寬5公尺以上之空間 |

製表：參考建築技術規則建築設計施工編第61條規定